# Lista de Componentes — Proyecto ELS

Total de referencias: 11  ·  Ordenado alfabéticamente

| Componente | Descripción | Cantidad | Enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoplador flexible de eje (Beam Coupling) | Acoplador de tipo helicoidal en aluminio negro, para transmisión de movimiento entre ejes con compensación de desalineación. | 1 unidad | AliExpress |
| Conectores hembra para PCB (Pin Headers 2.54mm) | Tiras de conectores hembra de paso 2.54mm en negro. | 2×22 pines, 1×14 pines, 1×4 pines | AliExpress |
| Correa dentada HTD 5M 535mm | Correa sincrónica cerrada HTD-535-5M, paso 5mm, ancho 10mm. Para transmisión por polea dentada sin deslizamiento. | 1 unidad | AliExpress |
| Display TFT 2.8" con pantalla táctil (SPI) | Módulo display TFT 2.8 pulgadas con táctil resistivo, interfaz SPI, controlador ILI9341. Compatible con Arduino/STM32. | 1 unidad | AliExpress |
| Encoder rotativo incremental 360 PPR | Encoder incremental industrial modelo C3856G5, 360 pulsos/revolución, alimentación 5-24V DC, salida en cuadratura. | 1 unidad | AliExpress |
| ESP32-S3 DevKit (antena integrada) | Placa de desarrollo ESP32-S3 con antena onboard, doble USB-C, LED RGB, pines de expansión de 2.54mm. WiFi + Bluetooth 5.0. | 1 unidad | AliExpress |
| Fuente de alimentación Mean Well RS-15-5 | Fuente conmutada Mean Well serie RS, salida 5V DC, 15W. Entrada universal 85-264V AC. Formato compacto para carril DIN o montaje en panel. | 1 unidad | AliExpress |
| Imán de neodimio disco 20×5mm | Imán permanente de neodimio N35 en formato disco, 20mm diámetro × 5mm grosor. Alta fuerza de atracción. | 2 unidades | AliExpress |
| Módulo reductor DC-DC LM2596 (Buck Converter) | Convertidor reductor DC-DC basado en LM2596, tensión de salida ajustable. Se configura a 3.3V para alimentar el display TFT. | 1 unidad | AliExpress |
| Prensaestopas PG11 negro | Prensaestopas de nylon negro PG11, para cables de 5-10mm de diámetro. Estanqueidad IP68. | 3 unidades | AliExpress |
| Pulsador momentáneo rectangular iluminado 16mm | Pulsador momentáneo NO con cabeza rectangular iluminada, montaje en panel 16mm. | 2× blanco, 1× rojo, 1× verde | AliExpress |

Generado: 28 de junio de 2026